无线通信模块（DTU100）说明书

南京核星力电子科技有限公司

2025.12.12

总体描述

工业级无线数传电台，采用LORA扩频技术，其强大的抗干扰能力，让无线通信在工业现场更加稳定可靠。电台具有多种传输方式，提供透明RS232接口。LoRa直序扩频技术将带来更远的通讯距离，且具有抗干扰能力强的优势。它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输，具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点，适合多点且位置分散、地理环境复杂等场合，可与 PLC，RTU，RID、液位计等数据终端相连接。产品喷涂三防漆，具有“防霉菌”“防潮湿”“防盐雾”等功能。

产品特性

低功耗，抗干扰能力强，多发一收，远距离传输，参数可灵活配置

应用场合

多场景下点对点、一对多、多对一通信

性能指标

| 技术参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 工作频率（Hz） | 425~450.5M（默认433M） |
| 信道间隔 | 100K |
| 信道数 | 256 |
| 发射功率 | 125mW、250mW、500mW、1W（默认） |
| 波特率（bps） | 2400~57600（程序可调） |
| 空中速率（bps） | 2.4K~62.5K（程序可调） |
| 参考距离 | 10km |
| 硬件参数 | 数值 |
| 尺寸大小 | （不含天线） |
| 重量 |  |
| 天线形式 | N |
| 通信接口 | RS232 |
| 电气参数 | 数值 |
| 电源电压（V） | 8~24V，默认12V |
| 发射电流（mA） | 308mA |
| 工作温度（℃） | -40~85℃ |
| 工作温度（℃） | -40~125℃ |

产品清单

DTU100无线数传电台清单如表1所示：

表1  DTU100无线数传电台清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DTU100 | 1 |
| 2 | 全向天线 | 1 |
| 3 | 航插线 | 1 |

DTU100无线数传电台实物图如图1所示：

图1 DTU100无线数传电台实物图

航插线线序、对应引脚如图2所示：

图2 航插线线序